省粮食大厦停车场智能门禁管理系统

招标文件

项目名称：省粮食大厦停车场智能门禁管理系统

招标人：福建闽粮物业管理有限公司

二零一六年十二月二十日

一、投标邀请

受【福建省粮食局、福建省政府项目投资评审中心、招商银行福州分行】委托，对省粮食大厦停车场车辆识别管理系统进行邀请投标。

二、投标资格标准

1、应具有从事本项目的经营范围，具有法人资格能力，须提供下列资格证明文件：

①企业法人营业执照复印件；

②税务登记证复印件；

③企业法人身份证复印件；

注：投标人提交以上证书或证明材料必须在有效期内，所有复印件应是有效、清晰、须注明“与原件一致”并加盖公章，原件备查，否则视为无效。本项目不接受联合体投标

2、现场查勘

本项目不组织统一的现场查勘，各受邀投标人可自行联系招标人预约时间进行现场查勘，以便投标人获取具体报价的现场资料。

三、投标文件的组成

①开标价格一览表

②项目报价明细表

③投标人资格证明文件

④施工组织方案

四、投标人应将投标文件用信封密封并注明投标人名称、投标项目，投标文件未密封将导致投标被拒绝。

五、投标截止时间：2016年12月30日

六、开标时间、地点：2017年1月5日  省粮食大厦19层会议室

七、本项目采购人：福建闽粮物业管理有限公司

八、地址：福州市鼓屏路60号粮食大厦

九、联系人姓名：邱建国     联系电话：13328271119

招标内容及要求

一、停车场智能车牌识别停车管理系统改造

1、改造概要

1.1福建粮食大厦湖东路大门：设置机动车一进一出两套道闸（采用普通直杆）；设置机动车道手动拉闸门；设置高亮度LED显示屏一面（滚动播放日期、车位信息等）；

1.2福建粮食大厦鼓屏路大门：设置机动车进出通用道闸一套（采用自带下垂百叶的直杆）；设置机动车道手动拉闸门；

1.3福建粮食大厦地下室出入口：设置机动车进出通用道闸一套、固定手动道闸一套（采用普通直杆）；

1.4福建粮食大厦地下室出入口：设置机动车进出通用道闸一套。

2、系统总体要求

2.1网络链路安全性：多进多出系统组网，任何两点之间的网络链路断开，不影响系统工作；

2.2系统架构安全性：系统中任何电脑出现故障（包括电脑服务器）时，系统能够正常使用；

2.3车辆进出采用自动识别车辆车牌信息，保证出入凭证的唯一性；

2.4当车牌未被系统识别到或遇无牌车辆时，系统可以通过人工补入车辆信息进场；

2.5车牌识别实现针对“车辆”的进出管控（如一位多车情况，实现一车使用，其他实现临停识别）；

2.6进口识别对已录入的固定（内部固定车位）车辆自动放行，其他临时车辆实现车牌识别，人工放行；

2.7出口采用车牌识别，（内部固定车位）车辆自动放行，其他临时车辆实现车牌识别，人工放行；

2.8出入口设备需联网使用，具备联网布控、数据比对、智能分析功能；

2.9实现合理畅通的网络连接；建立中央控制中心，预留区域连接端口；

2.10挡车道闸需具有防抬杆、全卸荷、光电控制、带准确平衡系统等功能；

2.11防砸车装置可保证只要车辆在闸杆下停留，闸杆就不会落下；

2.12高可靠性和适应性的数字式车辆检测系统；

2.13 可识别的最小号牌宽度为85个像素，监控与识别摄像机可以共用

2.14适应高速大流量，保证高识别率(≥98%)；

2.15车辆出场时，系统会自动比较该车的进出场车牌号码是否一致，若不一致，出口电动挡车器不动作，并发出报警提示，以提醒值班人员注意；

2.16系统应能集成车辆管控系统、视频监控系统、收费系统、停车诱导系统、一卡通系统、门禁系统、巡更等系统的对接接口，未来能实现统一化管理；

2.17具备车牌识别进场、固定车辆管理、临时车辆管理、信息记录、入口信息显示、特殊车辆通行模式、黑名单车牌管理、无牌车辆管理、车牌模糊查询修正、图像对比等功能；

2.18预留收费管理：自动计费、出口金额显示、税控票打印连接、自动冲减等功能；

2.19中心后台区别：设备监控管理、权限管理、管理员密码加密、系统设置管理、数据查询、报表管理等功能。

二、停车场数字高清安防监控系统升级改造

1、改造概要

1.1停车场配套监控系统改造、升级（具体方案由投标方制定，招标方审核确定）；

1.1.1 路面监控系统改造；

1.1.2 地下室监控系统改造；

1.2 监控室配套设施设备改造、升级；

1.2.1监控室安装整体监控机柜；

1.2.2 采用大屏幕液晶显示屏（挂墙安装）；

1.2.3 监控室门安装指纹门禁锁；

2、系统总体要求

2.1 改造路面原有模拟摄像头为数字高清摄像头，以达到有效监控路面停车场车辆状况；

2.2 拟定路面摄像头5个固定枪式摄像头，1个为旋转云台摄像头，湖东路大门值班岗亭内1个半球摄像头。均为≥130万数字高清，户外防暴防雨摄像头；

2.3 地下停车场原有四周模拟摄像头改造为数字高清摄像头；

2.4 高清硬盘录像机含监控软件（16路），录像存储天数要求≥15天；

2.5 配套网卡连接内部网，软硬件能够实现除监控室以外内部办公室全时远程浏览监控画面；

2.6 监控液晶显示屏尺寸要求≥32吋。

三、停车场周边配套设施改造、升级

1、改造概要

1.1原值班岗亭拆除（湖东路大门），移址新建值班岗亭（具体位置现场确定，岗亭尺寸、样式由投标方根据现场情况提供设计方案）；

1.2 设置非机动车及行人专用通道（具体位置现场确定）；

1.3 福建粮食大厦北侧花圃人行通道安装两处回型不锈钢护栏；

1.4 拆除原两处电动伸缩门（年久失修），改造鼓屏路大门手动伸缩拉闸门；

1.5 拓宽湖东路大门（靠鼓屏路方向），与大楼平行；

1.6 拆除、改造湖东路大门两侧花圃；

1.7 湖东路大门增设高亮度LED显示屏一面（日期、时间、天气等）。